- 采购清单

- 衢州市瑞城科技产业服务有限公司（以下简称“采购人”）的市委党校3号楼致真、致远厅全彩LED屏幕采购进行询价，具体要求如下：

- 1.采购内容：采购人的市委党校3号楼致真、致远厅全彩LED屏幕采购，详见下表，采购预算价为人民币149920元。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤1.87mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.因磨耗引起的雾度≤1.30％； 5.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11.摩擦起电电压：≤100V； 12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 13.显示屏高亮效率：≥99％； 14.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015； 15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16.防潮与绝缘：调整潮湿试验箱91%RH-95%RH范围内，保持温度20-30℃之间(温度变化不能超过1℃),放置显示屏48小时后，立即进行给样品施加1000V的直流电压，持续时间1min。再测试绝缘电阻，应≥2MΩ； 17.所投产品根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分，主观评价为优； 18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 19.为防止供应商虚假应标，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心； 20.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证； 21.为确保产品为正品非防制产品，供应商在投标时需提供原厂针对本项目的授权书；在中标签订合同时提供原厂针对本项目的售后承诺函。 | 平方 | 23 |
| 2 | 接收系统 | 1.具有2路HDMI输入，支持2K@60HZ或4K@60HZ信号内自定义分辨率；2路HDMI输出，支持2K@60HZ或4K@60HZ信号及级联，单机带载≥32万像素，级联带载≥230万像素 ； 2.全集成一体式主控，外部信号源与控制器之间，无需任何其他信号发送或打包发送转换和信号接收转换节点，支持与LED/LCD显示单元直接连接，具有减少故障节点，提高系统稳定性和降低数据传输延时及数据丢失、损耗的功能； 3.支持标准的HDMI协议和HDMI接口，传输无压缩的高分辨率音视频信号，及在信号传送前无需进行数/模或者模/数转换，以保证无延时和高质量的音视频信号传送； 4.支持网格星链式的级联结构，多路HDMI接口自备份，每相邻控制器之间可以一个主输入，一个副输入，一个主输出，一个副输出，实现一主一备功能；同时HDMI输出接口具有信号环通输出监视功能； 5.单个控制器具备数据储存功能；无需设置屏幕的起始坐标，支持每个控制器能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，真正免调试，傻瓜式即插即用； （提供原厂具有CNAS,MA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告和产品3C证书） | 套 | 2 |
| 3 | 视频处理器 | 1.全数字高清图像拼接处理器，支持开窗、任意叠加、漫游、移动、缩放,字幕叠加，可开多个窗口，可根据屏幕像素点进行输入输出EDID 的自适应分辨率设置。 2.拼接处理器单机输入支持最大横向7680，纵向4320的分辨率自定义设置，输出最大带载不小于2520万像素。 3.支持AC-100-240V-50/60HZ输入。 | 台 | 2 |
| 4 | 全彩薄电源 | 1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V-5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC，测试时间1min，应无击穿飞弧现象； 5.在10-500Hz,5G 10min./eycle,60min.each along X,Y,Zaxis，通过振动测试； 6.所投开关电源通过过载保护测试。 | 台 | 80 |
| 5 | 电缆线0.6米 | 定制模组电源线。 | 根 | 448 |
| 6 | 辅材 | / | 项 | 1 |
| 7 | 配电箱 | / | 台 | 2 |
| 8 | 钢结构 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.尺寸要求：主框架80*40、内部横杆40*40、内部竖杆40*20 3.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5.喷涂防锈油漆； 6.不锈钢包边装饰。 | 平方 | 26 |
| 注：本次报价包含人工费（设备安装、集成、调试、培训、售后)、材料费、管理费和税金及其他一切完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如有漏项,视同已包含在其总价中合同总价不予调整。 |  |  |  |  |

2.报价要求：按综合单价报价，最高限价149920元，超过最高限价的为无效报价文件。

3.交货期：合同签订后30天内完成供货。

4.交货地点：送货地点按甲方指定地址送达安装并调试完成。

5.质保期：2年，实行三包服务。

6.结算方式：据实结算。

7.付款方式：

签订采购合同10日内支付合同总价的30%作为预付款；LED屏现场安装完毕，提供相应质检文件（合格证或产品质量证明文件）、相关检测报告等资料，验收结算完成后，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后20个工作日内支付至合同价98.5%；剩余1.5%在全部LED屏质保期满后，无质量问题后支付。每次支付款项前，须提供等额的增值税专用发票。